200万4G低功耗机器规格书

- 产品外观

- 产品简介

200W4G低功耗机器采用高集成度的SOC处理器，极低功耗，超强稳定；支持H.265压缩算法，支持摄像机快速启动，支持支持手机远程唤醒和PIR报警唤醒；无用户连接和报警触发时，摄像机处于待机状态，有效的延长摄像机电池使用时间

- 产品主要特性

- 高灵敏度、高信噪 CMOS图像传感器

- 采用海思3516EV200处理芯片；

- 最高像素可达200W，最高分辨率可达1080P(1920x1080)

- 优化的H.265压缩算法，支持手机监看

- 支持报警录像上传FTP服务器

- 支持APP远程唤醒和PIR报警唤醒

- 支持太阳能充电，有效延长摄像机电池的使用时间

- 支持摄像机不休眠，长时间工作（需APP上设置）

- 支持红外灯和白光灯双光功能

- 支持PIR灵敏度设置（高、中、低三个等级）

- 支持报警录像时长设置（报警录像时长15秒和30秒可设）

- 支持Micro SD卡功能，最大支持128G Micro SD卡

- 支持手机回放SD卡录像

- 参数说明

| 型号: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 |  | LiteOS |
| 主处理器 |  | 海思3516EV200 |
| 图像传感器 |  | 1/2.8”超低照度CMOS传感器 |
| IRCUT |  | 支持 |
| 压缩标准 |  |  |
| 视频压缩算法 | H.265 Main Profile |  |
| 音频压缩算法 | G.711 |  |
| 压缩传输码流 | 默认1536Kbps |  |
| 图像 |  |  |
| 最大图像尺寸 | 1080P(1920x1080) |  |
| 清晰度 | 第一码流：1080P（1920x1080） |  |
|  | 第二码流：Q720P（640x360） |  |
| 视频帧率 | 1080P 20fps |  |
| 字符叠加 | 支持OSD时间日期信息叠加 |  |
| 图像设置 | 亮度、对比度、饱和度、上下反转、左右镜像可调 |  |
| 摄像机功能 |  |  |
| 存储功能 | 最大支持128G Micro SD卡存储，不外接电源仅支持报警录像存储，外接电源支持报警和计划录像存储 |  |
| 报警联动 | 支持报警录像写入SD卡和录像上传到FTP服务器 |  |
| 报警录像时长 | 支持报警录像时长设置（15秒和30秒可设，默认15秒） |  |
| PIR灵敏度 | 支持PIR灵敏度设置（高、中、低三个等级） |  |
| 灯板 | 支持红外灯和白光灯双光功能 |  |
| 太阳能充电板 | 功率5.5W/5V(连续10小时以上充足光照可充满四节电池)尺寸：255*195*10mm |  |
| 摄像机唤醒 | 支持手机远程唤醒和PIR报警唤醒(满电状态，平均可唤醒6000次，每次工作时长15秒) 电池满电，休眠状态下，可待机60天 |  |
| 网络协议 | 支持TCP/IP，HTTP，TCP，ICMP，UDP，ARP, IGMP，SMTP，FTP，DHCP，DNS，DDNS，NTP，UPNP，RTSP |  |
| 接口 |  |  |
| 音频输入 | MIC输入 |  |
| 音频输出 | 喇叭输出 |  |
| 网络接口 | 4G网络传输（支持移动、电信和联通卡） |  |
| 一般规范 |  |  |
| 包装尺寸 | 255x185x30mm (长宽高） |  |
| 重量 | 1.7kg |  |
| 温度及湿度 | 0℃～+50℃ 10%～95%RH |  |
| 电源 | 外接电源DC5V 1A，可装四节18650电池，电池电压：3.76～4.2V |  |
| 功耗 | 2.9W |  |